锅炉管壁超温智能分析报告

- 超温情况概览

没有询问具体锅炉时，需要输出所有锅炉内容。

异常等级分为：Ⅰ级（轻微超温）、Ⅱ级（中度超温）、Ⅲ级（严重超温）、Ⅳ级（临界爆管）

该章节数据和报告要求：

- Query中如果是问今天/昨天/前天/等某一天，报告仅关联获取指定一天的数据和报告

- Query中如果是问本周/上周/上上周/本月/上月等，报告需关联获取指定日期内按周统计的数据和报告

- Query中如果是指定了机组，获取和实现指定机组数据和报告；若未指定机组，需要获取所有机组数据和报告。（查询sql首先按照机组进行排序，如果查询结果是多个机组数据，要分开表格展示每个机组的数据表格）

--按日超温分析--

机组信息：#_1_机组

开始时间：____年__月__日 __时__分     结束时间：____年__月__日 __时__分

| 区域名称 | 测点 名称 | 最大超温值 | 最小超温值 | 最大连续超温时长 | 超温日期 | 异常等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷壁 限xxx℃ | 测点1 | 569℃ | 499℃ | 301分 | 2026.05.02 10:00:01 | Ⅰ级（轻微超温） |
|  | 测点2 | 569℃ | 499℃ | 301分 | 2026.05.02 10:30:01 | Ⅰ级（轻微超温） |
| 再热器 限xxx℃ |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

机组信息：#_2_机组

......

--按周超温分析--

机组信息：#_1_机组

周超温概览：
开始时间：____年__月__日 __时__分     结束时间：____年__月__日 __时__分

| 区域名称 | 超温点数 | 周最大超温值 | 周最小超温值 | 周最大连续超温时长 | 周趋势 | 异常等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷壁 限xxx℃ | 2个 | 569℃ | 499℃ | 301分 | 10日 0个 ¦ 11日 0个 12日 1个 ¦ 13日 0个 14日 1个 ¦ 15日 0个 16日 0个 ¦ | Ⅰ级（轻微超温）0个 Ⅱ级（中度超温）1个 Ⅲ级（严重超温）1个 Ⅳ级（临界爆管）0个 |
| 再热器 限xxx℃ |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

| 区域名称 | 测点 名称 | 最大超温值 | 最小超温值 | 最大连续超温时长 | 超温日期 | 异常等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷壁 限xxx℃ | 测点1 | 569℃ | 499℃ | 15分 | 2026.05.12 10:00:00 | Ⅰ级（轻微超温） |
|  | 测点2 | 591℃ | 470℃ | 35分 | 2026.05.14 10:00:00 | Ⅱ级（中度超温） |
| 再热器 限xxx℃ |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

周超温详情：

机组信息：#_2_机组

......

- 超温原因剖析

- 对具体锅炉的每条超温数据进行详细分析，综合锅炉负荷、主汽压力、主汽温度、炉膛负压、氧量等工况。集中式（同一区域多个测点超温）/分散式（不同区域零散测点超温）/混合型（部分区域集中、部分区域零散）进行特征提取。根据知识内容进行导致超温的原理剖析。

2、若查询为周超温，则需要分析日超温趋势，推导核心诱因。

导致本次#1锅炉超温的原因大致为...导致的...从而引起局部的瞬时温度巨变......，细致来说：

- 烟气侧：炉膛整体火焰中心上移，上部受热面整体烟温偏高；炉膛整体积灰、结焦，换热效率下降，导致多区域受热面超温

- 介质侧：整体减温水系统调节滞后，或总减温水投入量不足，无法满足全炉膛控温需求；机组负荷波动过大，介质流量整体分配不均

- 运行操作：煤质波动（高挥发分、高灰分），导致整体燃烧工况异常；风量配比不合理，炉膛氧量控制偏差，影响整体换热

- 设备本体：多区域受热面管材老化，耐热性能整体下降；测温元件批量漂移（若多测点误报，需单独标注）

综上：

- 高温过热器超温诱因分析可归纳为：

烟气侧：局部火焰偏斜，右侧烟温偏高，冲刷该区域受热面；局部结焦严重，换热变差（测点一、测点二等等）

介质侧：该区域减温水调门开度不足、调节失效，或管内结垢、氧化皮堆积，通流截面减小（测点一、测点二等等）

设备侧：该区域导流装置异常，介质流量分配偏小

- 水冷壁螺旋段前墙超温诱因分析可归纳为：

烟气侧：前墙火焰冲刷剧烈，局部烟温过高；积灰未及时清理，换热受阻（测点一、测点二等等）

运行侧：该区域吹灰频次不足，积灰累积；启停磨煤机时，局部燃料堆积，燃烧不均（测点一、测点二等等）

......

导致本次#2锅炉超温的原因......

- 超温风险评估

关联本次超温出现的问题，拉取知识片段并推理评估

本次超温由...引起的瞬时高温...，最大瞬时超温值598℃，单测点连续超温时长突破300分钟，大幅超标。属于高风险区域出现的Ⅳ级严重超温。

长时间高温工况下，该水冷壁管段管材金属蠕变速率大幅加快，管内氧化皮快速增厚、堆积，局部管道通流截面缩减；同时持续高温引发管材金相组织轻微劣化，管壁材质耐热、耐压性能下降，极易出现管壁鼓包、微裂纹等隐性缺陷，大幅提升受热面爆管泄漏风险，直接威胁机组连续稳定运行。

- 总结和推荐措施

关联本次出现的超温区域，根据知识片段出具针对性措施，以下内容为示例：

紧急处置

- 整体调控：适当降低机组负荷，放缓升温速率，避免整体工况进一步扰动，缓解所有超温测点压力

- 差异化降温：对严重超温测点对应区域，开大该回路减温水，精准控温；若多区域严重超温，优先保障关键受热面（如末级过热器、再热器）减温水供应

- 紧急调整：调整炉膛配风，压低火焰中心，消除局部烟气偏流，缓解集中超温区域的烟温压力

运行优化调整

- 共性优化：优化煤种掺烧，稳定入炉煤热值；调整炉膛氧量、二次风配比，消除整体烟气偏流；平稳升降负荷，杜绝大幅参数扰动

- 专项优化：

对水冷壁集中超温区域，增加吹灰频次，重点清理结焦、积灰；对零散超温测点，排查局部吹灰盲区

对再热器超温点位进行回路减温水调节参数，优化介质流量分配；对管内可能结垢的区域，加强水质监测

后续检修预防措施

- 重点检修：停机后对严重超温区域管壁进行测厚、金相检测，排查裂纹、鼓包隐患；清理管内氧化皮、管道疏通

- 全面排查：对所有超温测点对应区域的受热面、焊口、导流装置进行全面检查，更换老化管材、失效测温元件

- 测点校验：批量校验所有壁温测点，消除测点失真、误报/漏报问题，确保多测点数据准确性

计划长效防控方案

- 优化措施：增设多测点联动预警阈值，对同一区域多个测点同时超温、不同区域零散超温分别设置预警逻辑，提前预判超温

- 分区管控：建立机组不同负荷下，各区域受热面最优温度工况模型，实现分区域精准控温

- 制度完善：制定分区域受热面防超温标准操作卡，明确不同超温场景（集中/分散）的处置流程，规范运行操作