内部材料，注意保存

北京市地面沉降监测日报

第 XX 期

北京市地质环境监测所

地面沉降研究室                         2026年8月13日

一、监测站点运行情况

北京市地面沉降监测站网由42座地面沉降监测站构成，分别位于朝阳区、海淀区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、平谷区和延庆区等8个行政区。站内埋设基岩标、分层标、地下水位动态监测井等监测设施。

静力水准仪共计设备716台，在线率①100%，数据完整率②96.67%，数据有效率③78.56%，数据有效率偏低。

地下水位计共计设备302台，在线率100%，数据完整率99.87%，数据有效率90.56%，数据质量较好。

孔隙水压力计共计设备289台，在线率100%，数据完整率98.46%，数据有效率80.06%，数据质量较差。

①设备在线率：1­（连续4日未收到数据的仪器数量/总仪器数量）×100%。

②设备数据完整率：（实际获取数据量/理论应获取数据量）×100%。

③设备数据有效率：（经清洗校验的数据量/理论应获取数据量）×100%。

光纤自动解调仪共计设备3台，在线率100%，数据完整率99.65%，数据有效率27.11%，数据质量较差。

气象站共计设备34套，在线率100%，数据完整率99.72%，数据有效率63.27%，数据质量较差。

GNSS共计设备97台，在线率95.88%，合计4台设备离线，分别为：八仙庄站（基岩点）离线22天、平各庄站离线23天、王四营站（基岩点）离线84天、张家湾站离线218天，数据完整率82.47%，数据有效率82.47%，数据质量较差，具体情况详见图1。

图1 监测设备运行情况统计图

二、监测情况

8月13日0时—14日0时，北京市平原区除朝阳区外均以地面沉降为主，朝阳区以地面回弹为主。其中位于顺义区高丽营镇三村的F16监测站沉降量最大，为0.77毫米，其次为位于大兴区榆垡镇张家务村的F35监测站，沉降量为0.41毫米；位于朝阳区望京街道望京西园的F2监测站回弹量最大，为0.02毫米，其次为位于通州区张家湾镇张辛庄村的F6监测站，回弹量为0.02毫米。

- 设备预警情况

- 8月13日0时—14日0时，设备共计1441台，其中告警设备31台，占比2.15%，静力水准仪数据告警设备2台，GNSS数据告警设备29台，具体情况详见表1。

- 表1 设备数据告警情况统计表

| - 序号 | - 标编号 | - 设备类型 | - 位置 | - 实时值 | - 告警内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - F20 | - GNSS | - 通州区 | - 2.834 | - F20X位移小于限定-60.0mm，已达到-79.1mm |
| - 2 | - F17 | - GNSS | - 通州区 | - 3.530 | - F17X位移小于限定-60.0mm，已达到-60.9mm |